二、本次采购产品清单及技术参数

注：▲为必须指标（如不满足，评标委员会应当将其作为无效投标处理）

★为重点指标（如不满足，将予以扣分，具体扣分办法详见招标文件第五章附件3评分标准）

第一包：高端全数字化彩色多普勒超声诊断仪（介入用）（1台）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 设备用途 | 用于腹部、浅表、心脏、血管、妇产、儿科、肛肠、术中、介入等学科的临床诊断及辅助治疗，具有最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新的临床应用需求。 |
| 2 | 主机系统性能要求 |  |
| 2.1 | 主机图像显示器 | ≥23英寸，高分辨率彩色医用液晶监视器，可上下左右前后任意调节 |
| 2.2 | 液晶触摸屏 | ≥10英寸，可按需自由设置控制 |
| ★2.3 | 探头接口 | ≥6个，通用无针式全激活接口≥4个 |
| 2.4 | 数字化通道数 | ≥7000000 |
| ▲2.5 | 常用技术 | 具备彩色血流成像单元；组织多普勒成像及分析单元；连续多普勒显示及分析系统；具备超宽视野成像；具备造影谐波成像技术；具备剪切波技术；具备可进行脂肪衰减系数测量的剪切波技术；具备应变弹性成像技术；具备自动血管内中膜厚度测量技术；具有穿刺针增强技术；具备一键优化技术；具备解剖M型技术；具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术 |
| 2.6 | 针对弥漫性肝纤维化病变的分级定量诊断参数数量 | ≥10 |
| 2.7 | 可开关的全聚焦相干成像功能支持探头种类 | ≥6种，包括但不限于线阵、凸阵、腔内、双平面、术中、腹腔镜探头等 |
| ★2.8 | 连续多普勒支持探头种类 | ≥3种，包括但不限于凸阵、线阵、相控阵探头 |
| 2.9 | 解剖M型取样线数量 | >2条（附图） |
| ★2.10 | 解剖M型支持探头种类 | ≥3种，包括但不限于凸阵、线阵、相控阵探头 |
| 2.11 | 应变弹性成像支持探头种类 | ≥6种，包括但不限于线阵、凸阵、腔内、双平面、术中、腹腔镜探头等 |
| ★2.12 | 实时双多普勒同步智能追踪取样技术模式 | ≥2种，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI |
| 2.13 | 弹性图像同屏实时显示种类 | ≥2种，包括但不限于应变式弹性和剪切波弹性图像 |
| ★2.14 | 同屏测算 | 显示参数数值≥2类，包括但不限于应变弹性和剪切波 |
| 2.15 | 实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 | 最慢播放速度≤原速度的1/10 |
| 2.16 | 主机一体化耦合剂加热装置 | ≥1个 |
| 2.17 | 系统动态范围 | ≥320dB |
| ▲2.18 | 测量和分析 | 具备基本测量；M型测量；多普勒血流测量及分析，外周血管血流测量与分析；心脏功能测量与分析；实时多普勒自动描记；自动产科测量与分析，妇科测量与分析；报告功能；图像存储与（电影）回放重显单元；图像管理与记录装置 |
| 2.19 | 电影回放单元 | ≥60000帧 |
| 2.20 | 主机硬盘 | ≥1TB |
| 2.21 | 连通性 | 符合DICOM 3.0的标准 |
| 2.22 | 卵泡检查功能 | ≥3种，包括但不限于自动计算卵泡大小及平均值，专业卵泡评估报告，卵泡自动大小排序 |
| 3 | 探头规格 |  |
| 3.1 | 频率 | ≥3种，包括但不限于支持双平面、介入、腹腔镜探头等 |
| 3.2 | 类型 | ≥4种，包括但不限于相控阵，凸阵，线阵，双平面 |
| 3.3 | 线阵探头扫描频率 | 频率3.0—12.0MHz |
| 3.4 | 单晶体凸阵探头扫描频率 | 频率1.0－6.0MHz |
| 3.5 | 单晶体相控阵探头扫描频率 | 频率1.0—5.0MHz |
| ★3.6 | 经直肠双平面探头（凸阵+线阵） | 凸阵频率2-10MHz 180° 线阵频率2-14MHz 63mm |
| 4 | 主要成像参数 |  |
| ▲4.1 | 成像模式及自动调节 | 具备二维成像；频普多普勒；彩色多普勒；彩色能量图及方向能量图；频谱多普勒显示方式：速度、方差、速度+方差；具备自动优化增益，速度范围和基线移动；具备自动角度校正，冻结后可调，预警功能；彩色多普勒增强血流成像技术：高时空分辨率显示血流信息，反映微细血管的灌注情况 |
| ★4.2 | 二维成像扫描速率 | 相控阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥160帧/秒； 凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥60帧/秒 |
| 4.3 | 最大扫描深度 | ≥39cm |
| 4.4 | 取样容积大小及位置范围 | 宽度0.5mm至20mm逐段可调 |
| 4.5 | 线阵扫描感兴趣区的图像范围 | -30°~ +30°（附图） |
| 4.6 | 彩色区域 | 100% 到25% 连续可调 |
| 4.7 | 图像不需要特殊软件转换可直接传输到存储媒介的种类 | ≥2类，包括但不限于动态图像及静态图像 |
| 4.8 | 传输格式 | ≥2种，包括但不限于AVI、BMP、JPEG |
| 5 | 配套图像处理工作站 | 台式机，屏幕≥23寸 |

第二包：高端彩色多普勒超声诊断仪（全身机）（1台）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 设备用途 | 主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 |
| 1 | 主要规格及系统概述： |  |
| 1.1 | 主机图像显示器 | ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080 |
| 1.2 | 液晶触摸屏 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800 |
| ▲1.3 | 常用技术 | 智能图像一键优化技术；超微血流显示技术；具备应变弹性成像、剪切波弹性；具备声衰减成像；具备造影成像；具备仿内镜导航技术；具备血管识别成像模式；具备造影超微血流成像模式；具备超声造影定量功能；具备微小钙化增强显示；具备心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能； |
| 1.4 | 高分辨率血流成像技术 | 无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量 |
| ★1.5 | 超微血流显示技术 | 彩色标尺最低显示≤0.2cm/s。常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量（附图） |
| 1.6 | 应变弹性成像支持探头种类 | ≥6种，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内（凸+线）及腹腔镜等探头 |
| ★1.7 | 剪切波弹性成像支持探头种类 | ≥3种，2D模式的剪切波成像方式，支持凸阵、线阵和腔内等探头，可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图（附图） |
| ★1.8 | 血管识别成像模式种类 | ≥3种，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注（附图） |
| ★1.9 | 造影超微血流成像模式特点 | ≥4幅，具备同屏4幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像 |
| ★1.10 | 微小钙化增强显示 | 对比显示≥2幅，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，可以与原始图像实时对比显示（附图） |
| ★1.11 | 超宽视野成像 | 可进行测量，最大成像长度≥179cm（附图） |
| ▲1.12 | 测量和分析 | （B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）、一般测量、心脏功能测量与分析，妇、产科测量与分析，血管血流测量与分析、血管内中膜自动测量 、颈后透明层自动测量，血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，2D直方图分析工具，胎儿心脏心肌功能指数测量、 |
| 1.13 | 输入/输出信号 | 输入： S-VHS、RGB彩色视频， 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个，医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |
| ▲1.14 | 图像管理与记录装置 | 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储、支持原始数据存储（RAW DATA）、采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，可连接外置硬盘HDD，容量可达6TB |
| 1.15 | 操作面板 | 控制按键数量≤35个 |
| 1.16 | 探头个数 | 5个、激活成像探头接口≥4个 |
| ★1.17 | 系统最大成像深度 | ≥49.9cm（附图） |
| 2 | 探头规格 |  |
| ★2.1 | 性能 | 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz |
| 2.2 | 类型 | ≥4种，相控阵，凸阵，线阵，双平面腔内（凸+线）探头等 |
| 2.3 | 相控阵探头 | 可视频率范围：1.8~6.0MHz单晶体探头 |
| ★2.4 | 凸阵探头 | 可视频率范围：1.8~6.2MHz单晶体探头 |
| 2.5 | 线阵探头 | 可视频率范围：4.0~18.0MHz |
| 2.6 | 腔内探头 | 可视频率范围：3.6~10.5MHz |
| ★2.7 | 高频线阵探头 | 可视频率范围：8.8~24.0 MHz |
| 3 | 二维灰阶成像主要参数 |  |
| ▲3.1 | 二维灰阶成像技术 | 具备智能动态微切片技术；具备组织特性优化成像技术；具备差量组织谐波成像技术；具备高分辨率血流成像技术；具备精确成像技术 |
| 3.2 | 声束发射聚焦 | 发射≥8段；接收可连续聚焦 |
| 3.3 | 并行多倍信号接收技术 | 接收信号的方向≥64个 |
| 3.4 | 扫描线 | 最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头） |
| 3.5 | 回放重现 | 灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒 |
| 3.6 | 增益调节 | 纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8、横向增益可进行调节，分段≥6 |
| 3.7 | 频谱多普勒方式 | ≥4种，包含但不限于PWD、HPRF PWD、CWD |
| 3.8 | 血流测量速度 | PWD：最大血流速度≥17.0m/s CWD：最大血流速度≥22.0m/s |
| 3.9 | 最低测量速度 | ≤0.1cm/s（非噪声信号） |
| 3.10 | 取样宽度及位置范围 | 宽度0.3mm至20mm；分15级 |
| 3.11 | 彩色多普勒显示方式 | ≥4种，包含但不限于速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 3.12 | 彩色显示速度 | 超微血流模式最低平均血流显示速度≤2mm/s |
| 3.13 | 彩色分辨率 | 最小血管空间分辨率≤0.2mm |
| 3.14 | 显示位置调整 | 线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |
| 4 | 配套图像处理工作站 | 台式机，屏幕≥23寸 |